Design-Schalldämmventil SDV mit Rohranschluss 100 / 125 mm, für Wandmontage

Designventil für Zuluft, geeignet für Wandmontage. Ausführung aus verzinktem Stahlblech, außen pulverbeschichtet in RAL 9003, weitere Farben auf Anfrage. Kulissen mit Oberflache aus Glasseide. Einzigartige akustische Eigenschaften stellen optimale Schallwerte sicher.

Ausführung:

SDV: mit oder ohne ILU-Bundkragen

Design-Schalldämmventil SDV mit Rohranschluss 100 / 125 mm mit ILU Bundkragen

Technische Daten:

- Luftanschluss: Ø 100 / 125 mm (System SAFE)

- Abmessungen: B x H x T = 337 x 175 x 90 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 22 / 20 dB

- Material: Stahlblech verzinkt

- Standardfarbe: RAL 9003 pulverbeschichtet

- Gewicht: rd. 1,2 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10SDV10003 / 10SDV12503

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Design-Schalldämmventil SDV mit Rohranschluss 125 mm ohne ILU Bundkragen

Technische Daten:

- Luftanschluss: Ø 125 mm

- Abmessungen: B x H x L = 337 x 175 x 90 mm

- Dämpfung bei 250 Hz: 20 dB

- Material: Stahlblech verzinkt, Öffnung mit 4mm Isolierung auf Rückseite abgedichtet

- Standardfarbe: RAL 9003 pulverbeschichtet

- Gewicht: rd. 1,1 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10SDV125OILU03

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............